Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 4 / povodňová situace březen 2008

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 2.3. v 15:00 hod. k 14:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Od dnešního rána se na celém našem území vyskytovala proměnlivá oblačnost s přeháňkami a od 7:00 byly na celém území naměřeny srážkové úhrny 5 – 10 mm, v horských oblastech 10 – 20 mm.

V současné době jsou vzhledem k ochlazení na poklesu vodní toky v horních úsecích povodí. Na středních úsecích toků dochází vlivem přeháněk ke kolísání průtoků. Na dolních úsecích toků dochází k mírnému vzestupu vodních stavů.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Vestřev | 141 | 60,9 | II. | 1 | 110 | 135 | 160 | zvolna stoupá |
|  | Brod | 306 | 51 | I | 1 | 300 | 340 | 370 | zvolna stoupá |
|  | Přelouč | 254 | 258 | I. | 1 | 240 | 330 | 400 | setrvalý stav |
|  | Brandýs n.L. | 316 | 410 | I. | 1 | 280 | 380 | 450 | zvolna stoupá |
| Metuje | Krčín | 112 | 25 | I. | 30D | 110 | 160 | 210 | kolísá |
| Orlice | Týniště n. O. – pro RK | 323 | 96,9 | I. | 1 | 300 | 330 | 360 | setrvalá |
|  | Týniště n. O. – pro RK | 323 | 96,9 | I. | 1 | 320 | 350 | 370 | setrvalá |
| Tichá Orlice | Lichkov | 75 | 5 | I. | 1 | 70 | 150 | 210 | kolísá |
| Cidlina | Nový Bydžov | 156 | 26,5 | I. | 1 | 150 | 190 | 230 | zvolna klesá |
| Bystřice | Rohoznice | 86 | 3,5 | I. | 30D | 80 | 100 | 130 | zvolna stoupá |
| Jizera | Ž. Brod | 251 | 119,4 | I. | 1 | 220 | 310 | 370 | zvolna stoupá |
| Lužická Nisa | Liberec | 94 | 11,4 | I. | 30D | 85 | 125 | 160 | zvolna stoupá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 684,84 | 1,390 | 48 | 1,526 | 52 | 2,916 | 5,8 | 7,9 | 100 | zvolna klesá |
| Les Království | Labe | 314,83 | 1,374 | 23 | 5,886 | 77 | 7,260 | 66 | 65 | 90 | setrvalá |
| Pastviny | D. Orlice | 466,71 | 6,215 | 58 | 4,470 | 42 | 10,823 | 26,8 | 25 | 40 | setrvalá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí:

Vzhledem k příznivému vývoji počasí pokračuje prázdnění ochranného prostoru VD Labská. Přítok do VD Les Království je opět na vzestupu a z toho důvodu bylo třeba zvýšit odtok ve 14 hodin na 65 m3.s-1. Na VD Pastviny byl v 10:30 hodin snížen odtok na 25 m3.s-1.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a jeho zastavení v nejbližších dnech dle dostupných informací nepředpokládáme.

- Předpověď předpokládaného vývoje:

Během dnešního odpoledne a noci očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Srážky zpočátku nad 800 m, postupně nad 1000 m sněhové. Nejvyšší teploty 7 až 11 st., v 1000 m na horách kolem 4 st.C. Silný západní až severozápadní vítr 10 až 15 m/s, na horách 15 až 25 m/s s nárazy 25 až 35 m/s bude večer slábnout.

Vzhledem k předpovědi počasí předpokládáme, že ve vývoji na vodních tocích nedojde k zásadním změnám. Během dnešního odpoledne očekáváme ještě mírný vzestup vodních stavů a průtoků na Labi pod Pardubicemi, na Orlici, na dolním úseku Cidliny a dolní Jizeře. Na ostatních vodních tocích v podhůří a v nížinách očekáváme kolísání vodních stavů s možným výskytem 1.SPA.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vzhledem k předpokládanému příznivému vývoji počasí již další informační zprávu vydávat nebudeme.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz