Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 437

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 5 / povodňová situace březen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 6.3. ve 14:00 hod. k 13:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během dopoledne bylo oblačno až zataženo bez dešťových srážek. Teploty vzduchu se pohybovaly  mezi 2-8 °C , ve vyšších horských oblastech mezi 1-4°C.  V současné době počasí u nás ovlivňuje i nadále rozsáhlá tlaková níže , jejíž střed se bude přesouvat z Itálie nad Balkán. Snížení teplot a síly větru zpomalilo či zastavilo odtávání sněhu v polohách 500 – 600 m , postupně docházelo ke kulminaci nebo pozvolným poklesům vodních stavů na tocích odvodňující tato území (Labe nad VD Les Království, Metuje, povodí Orlice, povodí Chrudimky, Doubrava ), na středním a dolním Labi dochází k postupnému nárůstu vodních stavů a průtoků.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Přelouč | 254 | 258 | I. | 1 | 240 | 330 | 400 | zvolna stoupá |
| Labe | Brandýs | 314 | 393 | I. | 1 | 280 | 380 | 450 | zvolna stoupá |
| Labe | Litoměřice | 413 | 943 | I. | 1 | 400 | 480 | 550 | stoupá |
| Labe | Ústí n.L. | 477 | 912 | I. | <1 | 450 | 530 | 600 | stoupá |
| Metuje | Krčín | 127 | 30 | I. | 1 | 110 | 160 | 210 | zvolna klesá |
| Tichá Orlice | Čermná | 224 | 46 | I. | 1 | 180 | 250 | 310 | setrvalá |
| Orlice | Týniště n./O. (RK) | 328 | 103 | I. | 1 | 300 | 330 | 360 | zvolna stoupá |
| Orlice | Týniště n./O. (HK) | 328 | 103 | I. | 1 | 320 | 350 | 370 | zvolna stoupá |
| Loučná | Litomyšl | 93 | 7 | I. | 2 | 80 | 150 | 200 | setrvalá |
| Loučná | Cerekvice n./L. | 142 | 13 | I. | 2 | 100 | 150 | 200 | setrvalá |
| Novohradka | Luže | 123 | 13 | I. | 1 | 120 | 150 | 180 | setrvalá |
| Novohradka | Uhřetice | 299 | 33 | II. | 2 | 250 | 280 | 320 | zvolna klesá |
| Crrudimka | Hamry | 46 | 6,9 | I. | 1 | 45 | 55 | 60 | setrvalá |
| Chrudimka | Přemilov | 154 | 26 | I | 1 | 140 | 195 | 235 | zvolna klesá |
| Chrudimka | Padrty | 163 | 27 | II. | 1 | 125 | 150 | 165 | zvolna klesá |
| Chrudimka | Nemošice | 207 | 70 | II. | 2 | 150 | 180 | 220 | setrvalá |
| Doubrava | Bílek | 114 | 9 | II. | 2 | 105 | 120 | 135 | zvolna klesá |
| Doubrava | Pařížov | 92 | 30 | II. | 2 | 75 | 85 | 95 | setrvalá |
| Doubrava | Žleby | 143 | 33 | I. | 2 | 100 | 200 | 240 | setrvalá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

** Stav k 14:00 5.3.2009

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 678,97 | 0,624 | 21,4 | 2,292 | 78,6 | 2,916 | 1,7 | 2 | 100 | zv.klesá |
| Les Království | Labe | 313,21 | 0,929 | 12,8 | 6,332 | 87,2 | 7,261 | 29 | 29 | 90 | zv.klesá |
| Pastviny | D. Orlice | 464,57 | 4,925 | 45,5 | 5,898 | 54,5 | 10,823 | 10,5 | 12 | 40 | zv.klesá |
| Hamry | Chrudimka | 595,20 | 0,535 | 14,8 | 3,082 | 85,2 | 3,617 | 6 | 7 | 14 | zv.klesá |
| Seč | Chrudimka | 484,06 | 11,647 | 52,7 | 10,453 | 47,3 | 22,100 | 26 | 27 | 30 | setr. |
| Pařížov | Doubrava | 318,21 | 0,628 | 37,3 | 1,055 | 62,7 | 1,683 | 26 | 29 | 25 | zv.klesá |
| Josefův Důl | Kamenice | 728,56 | 16,227 | 73,4 | 5,89 | 26,6 | 22,117 | 1,0 | 1,6 | 25 | zv.klesá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Přítok do VD Pastviny je na poklesu, odtok bude i nadále 12 m3/s. Přítoky do všech nádrží mají klesající tendenci, jejich zásobní prostory jsou opět postupně uvolňovány pro případnou další povodňovou vlnu.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen.

Předpoklad vývoje vodních stavů na Labi:

Přelouč	dnes v noci	285 cm	312 m3/s

Brandýs	zítra ráno	340 cm	465 m3/s

Mělník	zítra dopoledne	470 cm	1070 m3/s

Ústí n.L.	zítra během dne	560 cm	1170 m3/s

Předpokládáme zastavení plavebního provozu na celém úseku labské vodní cesty.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:

Zataženo, místy déšť, na jihu a východě území později srážky četnější. V polohách nad 1100 m srážky většinou sněhové. Nejvyšší teploty 5 až 9 st., v 1000 m na horách kolem 3 st.C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Vzhledem k postupnému ochlazování lze očekávat během zítřejšího dne v nižších polohách, kde již došlo k odtátí sněhové pokrývky, pokles hladin, ve středních a vyšších polohách předpokládáme kulminaci hladin s jejich postupným poklesem. Na středním a dolním Labi bude pokračovat pozvolný nárůst hladin a průtoků s předpokladem dosažení II. SPA v profilu Ústí n. L. Dosažení III. SPA na našem území v současné době nepředpokládáme.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána dnes 6.3. ve 20:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz