Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 437

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 6 / povodňová situace březen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 6.3. ve 20:00 hod. k 19:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během odpoledne bylo oblačno až zataženo, bez dešťových srážek. Teploty vzduchu se pohybovaly  mezi 4-9 °C , ve vyšších horských oblastech mezi  3°C. Snížení teplot a síly větru  nadále zpomalilo či zastavilo odtávání sněhu v polohách 500 – 600 m , pokračuje tendence pozvolného poklesu vodních stavů na tocích odvodňující tato území (Labe nad VD Les Království, Metuje, povodí Orlice, povodí Chrudimky, Doubrava ),  v současnosti  již rovněž dochází k pozvolné kulminaci  vodních stavů na středním Labi.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Přelouč | 256 | 262 | I. | 1 | 240 | 330 | 400 | setrvalá |
| Labe | Brandýs | 292 | 365 | I. | 1 | 280 | 380 | 450 | setrvalá |
| Labe | Mělník | 431 | 922 | I. | 1 | 400 | 500 | 550 | stoupá |
| Labe | Litoměřice | 439 | 1070 | I. | 1 | 400 | 480 | 550 | stoupá |
| Labe | Ústí n.L. | 484 | 933 | I. | <1 | 450 | 530 | 600 | stoupá |
| Metuje | Krčín | 119 | 27 | I. | 1 | 110 | 160 | 210 | zvolna klesá |
| Tichá Orlice | Čermná | 219 | 45 | I. | 1 | 180 | 250 | 310 | zvolna klesá |
| Orlice | Týniště n./O. (RK) | 324 | 98 | I. | 1 | 300 | 330 | 360 | setrvalá |
| Orlice | Týniště n./O. (HK) | 324 | 98 | I. | 1 | 320 | 350 | 370 | setrvalá |
| Loučná | Litomyšl | 90 | 6,5 | I. | 2 | 80 | 150 | 200 | setrvalá |
| Loučná | Cerekvice n./L. | 137 | 12,3 | I. | 2 | 100 | 150 | 200 | setrvalá |
| Loučná | Dašice | 169 | 18,5 | I. | 1 | 160 | 200 | 240 | zvolna stoupá |
| Novohradka | Luže | 123 | 13 | I. | 1 | 120 | 150 | 180 | setrvalá |
| Novohradka | Uhřetice | 288 | 28,8 | II. | 1 | 250 | 280 | 320 | setrvalá |
| Crrudimka | Hamry | 46 | 6,7 | I. | 1 | 45 | 55 | 60 | setrvalá |
| Chrudimka | Přemilov | 151 | 24,5 | I | 1 | 140 | 195 | 235 | zvolna klesá |
| Chrudimka | Padrty | 146 | 20 | I. | 1 | 125 | 150 | 165 | setrvalá |
| Chrudimka | Nemošice | 201 | 66,9 | II. | 2 | 150 | 180 | 220 | setrvalá |
| Doubrava | Bílek | 163 | 8,5 | I. | 2 | 105 | 120 | 135 | zvolna klesá |
| Doubrava | Pařížov | 90 | 27,9 | II. | 2 | 75 | 85 | 95 | zvolna klesá |
| Doubrava | Žleby | 139 | 30,8 | I. | 1 | 100 | 200 | 240 | zvolna klesá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

** Stav k 14:00 5.3.2009

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 678,94 | 0,621 | 21,3 | 2,295 | 78,7 | 2,916 | 1,6 | 1,7 | 100 | setrvalá |
| Les Království | Labe | 313,12 | 0,907 | 12,5 | 6,354 | 87,5 | 7,261 | 29 | 29 | 90 | setrvalá |
| Seč | Chrudimka | 484,14 | 1,76 | 53,2 | 10,34 | 46,8 | 22,100 | 24,7 | 20 | 30 | zvolna stoupá |
| Pařížov | Doubrava | 317,12 | 0,547 | 32,5 | 1,136 | 67,5 | 1,683 | 23,9 | 28,5 | 25 | zv.klesá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Přítok do VD Pastviny je na poklesu, odtok bude i nadále 12 m3/s. Přítoky do všech nádrží mají klesající tendenci, jejich zásobní prostory jsou opět postupně uvolňovány pro případnou další povodňovou vlnu. U VD Seč dochází k plnění zásobního prostoru na kótu 485 m n.m..

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen.

Předpoklad vývoje vodních stavů na Labi:

Přelouč	dnes v noci	260 cm 	268 m3/s

Brandýs	zítra ráno	300 cm	380 m3/s

Mělník	zítra dopoledne	450 cm	1000 m3/s

Ústí n.L.	zítra během dne	530 cm	1080 m3/s

V současné době zastavení plavebního provozu na středním Labi nepředpokládáme, na dolním Labi očekáváme během zítřka dosažení vodních stavů na hranici limitů pro zastavení plavebního provozu.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:

Přes noc bude převážně zataženo s občasným deštěm. v polohách nad 1000 m budou srážky sněhové Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 4 – 1°C

Kromě dolního Labe lze na tocích v naší působnosti očekávat pokles vodních stavů, očekávané srážky v průběhu noci mohou způsobit pozastavení poklesů vodních stavů, nebo jejich  opětovné mírné vzestupy na horních tocích. Pouze na dolním Labi očekáváme další nárůst vodního stavu, v profilu Ústí nad Labem na hranici II.SPA.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána zítra 6.3. v 8:00 hod.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz