Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 43

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 3 / povodňová situace červen 2009

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

## 1) Zpráva vydána dne: 25.6. v 08:00 hod. k 07:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:

Během noci do dnešního rána byly na hřebenech Krkonoš zaznamenány srážkové úhrny v rozmezí 10 - 45 mm, na ostatním území pak většinou v rozmezí 5 - 15 mm. Tyto srážky způsobily v souvislosti s již nasyceným povodím poměrně rychlý vzestup průtoků. Během noci byl přechodně překročen 3. SPA v profilu Špindlerův Mlýn na Labi, 2. SPA v profilech Labská na Labi a Meziměstí na Stěnavě a 1. SPA v profilech Jablonec n.J. na Jizeře a Bílý Potok na Smědé. Vlivem příznivého vývoje počasí a ustávání srážkové činnosti v oblasti Krkonoš a broumovského výběžku došlo opět k rychlému poklesu vodních stavů a v současné době jsou na území ve správě Povodí Labe, státní podnik pouze níže uvedené 1. SPA.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence* (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Labská | 63 | 20,4 | I. | 1 | 55 | 80 | 100 | setrvalá |
| Labe | Vestřev | 123 | 48,3 | I. | 1 | 110 | 135 | 160 | setrvalá |
| Stěnava | Meziměstí | 83 | 8,4 | I. | 1 | 70 | 90 | 110 | zvolna klesá |

* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá

4)	Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Naplněnost vodní nádrže (celkem) |  |  |  | Celkový objem | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zaplněný |  | volný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Labská | Labe | 681,46 | 0,889 | 30,5 | 2,027 | 69,5 | 2,916 | 19,8 | 20,5 | 100 | setrvalá |
| Les Království | Labe | 315,64 | 1,648 | 22,7 | 5,613 | 77,3 | 7,261 | 45,1 | 30 | 90 | zvolna stoupá |

* Pozn.:	tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá, kolísá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Slábnoucí srážková činnost se příznivě projevila poklesem vodní stavů a průtoků na přítoku do přehrady Labská. Z tohoto důvodu bylo možné maximální odtok z VD Labská v množství 50 m3.s-1 snížit na současných 20 m3.s-1. Přítok do přehrady Les Království je v současné době ještě na mírném vzestupu, pokračuje plnění zásobního prostoru nádrže, během dne však předpokládáme výrazný pokles přítoku vlivem snížení odtoku z VD Labská. V dopoledních hodinách pak očekáváme vyrovnání přítoku s odtokem.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6)	Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a v nejbližších dnech nepředpokládáme zastavení plavby.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:

Přes den očekáváme zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky. Místy, zejména na Moravě a v Slezsku, bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 st.C, na západě a jihozápadě Čech kolem 18 st., v 1000 m na horách kolem 13 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s v bouřkách přechodně zesílí.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vzhledem k současnému vývoji hydrologické situace již další zprávu vydávat nebudeme, situaci monitorujeme.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz