Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 437

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 2 - povodňová situace (červenec 2011)

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

- Zpráva vydaná dne: 21.7.2011  ve  14:00 hod ( údaje ke 13:00 hod)

- Meteorologická a hydrologická situace:

Od rána byly na srážkoměrných stanicích na území ve správě Povodí Labe zaznamenány další větší srážky. V oblasti Jizerských a Lužických hor byly naměřeny srážkové úhrny 25 - 35 mm, v oblasti Krkonoš 5 - 30 mm. Nově byly vyšší srážkové úhrny zaznamenány na srážkoměrných stanicích na Vysočině, kde se úhrny pohybovaly v rozmezí 25 – 45 mm.

- Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Doubrava | Žleby | 108 | 16 | I. | 1 | 100 | 200 | 240 | stoupá |
| Kamenice | Plavy | 140 | 75 | III. | 2 | 90 | 110 | 130 | zvolna stoupá |
| Jizera | Jablonec n. Jizerou | 221 | 96 | III. | 2 | 150 | 180 | 210 | zvolna stoupá |
|  | Dolní Sytová | 202 | 112 | I. | 1 | 180 | 240 | 320 | zvolna stoupá |
|  | Železný Brod | 300 | 186 | I. | 1 | 220 | 310 | 370 | zvolna stoupá |
| Lužická Nisa | Liberec | 113 | 17 | I. | 1 | 85 | 125 | 160 | setrvalá |
|  | Hrádek nad Nisou | 235 | 87 | II. | 2 | 175 | 210 | 240 | setrvalá |
| Jeřice | Mníšek | 125 | 6,8 | III. | - | 60 | 80 | 100 | zvolna stoupá |
| Smědá | Bílý Potok | 123 | - | III. | 2 | 80 | 100 | 120 | zvolna klesá |
|  | Předlánce | 282 | 165 | III. | 5-10 | 200 | 220 | 240 | setrvalá |

- Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Objem | Zásobní prostor |  | Ovladatelný prostor |  | Neovladatelný prostor |  | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | naplnění | volný | naplnění | volný | naplnění | volný |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Josefův Důl | Kamenice | 731,83 | 20,753 | 100 | 0 | 67 | 0,496 | 0 | 1,379 | 32 | 10 | 25 | zvolna stoupá |
| Fojtka | Fojtka | 390,15 | 0,179 | 100 | 0 | 22 | 0,111 | 0 | 0,030 | 5 | 2 | 2 | zvolna stoupá |
| Mlýnice | Albrechtický p. | 390,27 | 0,136 | 100 | 0 | 21 | 0,078 | 0 | 0,058 | 2,5 | 3 | 3 | setrvalá |

S ohledem na velikost přítoku do VD Josefův Důl byl v 11 hodin zvýšen odtok z 2,5 na 10 m3.s-1. Z obou přehrad Fojtka a Mlýnice jsou odtoky udržovány na úrovni neškodných průtoků. V současné době je na přehradě Mlýnice přítok roven odtoku, na přehradě Fojtka zatím dochází k plnění ochranného prostoru.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Dle informací pracovníků Povodí Labe došlo během dopoledne k evakuaci několika objektů v obci Višňová na Smědé.

6)	Plavební provoz na LVC:

Plavební provoz není v celém úseku LVC přerušen a jeho přerušení nepředpokládáme.

7)	Předpokládaný vývoj hydrologické situace:

Během dnešního dne a noci se očekává vydatný déšť na Děčínsku, Liberecku, ve východních Čechách. Očekávají se úhrny srážek za 24 hodin 30 – 50 mm, v Jizerských horách ojediněle kolem 70 mm. Vzhledem k těmto srážkám lze očekávat i nadále vzestup vodních stavů na Smědé a horním toku Jizery nad úrovní 3. SPA. Aktuálně byl opětovně dosažen 2. SPA na Lužické Nise v Hrádku nad Nisou.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další zprávu vydáme dnes 21.7. ve 20 hodin.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz