Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 437

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 1 - povodňová situace (červenec 2011)

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

- Zpráva vydaná dne: 21.7.2011  v  7:00 hod ( údaje k 6:00 hod)

- Meteorologická a hydrologická situace:

Za uplynulých 24 hodin jsme na území ve správě Povodí Labe zaznamenaly srážkové úhrny se zesílenou intenzitou v Lužických a Jizerských horách především ve večerních a nočních hodinách. Další intenzivní vlna srážek ovlivňovala již celé naše území v brzkých ranních hodinách. V oblasti Jizerských a Lužických hor byly zaznamenány celkové úhrny 50 - 90 mm, v oblasti Krkonoš 20 - 70 mm, na ostatním území se vyskytovaly srážkové úhrny do 10 mm. Tyto srážky vyvolaly v nočních hodinách výrazné vzestupy vodních stavů především ve vodních tocích pramenících v Jizerských a Lužických horách. V dnešních ranních hodinách již byly zaznamenány vzestupy vodních stavů i v horských oblastech Krkonoš.

- Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice | Plavy | 113 | 45 | II. | - | 90 | 110 | 130 | zvolna stoupá |
| Lužická Nisa | Liberec | 86 | 9,4 | I. | - | 85 | 125 | 160 | zvolna klesá |
|  | Hrádek nad Nisou | 211 | 73 | II. | 2 | 175 | 210 | 240 | zvolna klesá |
| Jeřice | Mníšek | 97 | 5,9 | II. | - | 60 | 80 | 100 | zvolna stoupá |
| Smědá | Předlánce | 266 | 140 | III. | 2 | 200 | 220 | 240 | zvolna stoupá |

- Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Objem | Zásobní prostor |  | Ovladatelný prostor |  | Neovladatelný prostor |  | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | naplnění | volný | naplnění | volný | naplnění | volný |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Josefův Důl | Kamenice | 731,41 | 20,191 | 100 | 0 | 34 | 1,054 | 0 | 1,379 | 25 | 2,5 | 25 | zvolna stoupá |
| Fojtka | Fojtka | 389,21 | 0,136 | 90 | 0,013 | 0 | 0,142 | 0 | 0,030 | 2 | 2 | 2 | setrvalá |
| Mlýnice | Albrechtický p. | 390,54 | 0,143 | 100 | 0 | 30 | 0,070 | 0 | 0,058 | 1,65 | 3 | 3 | zvolna klesá |

Odtok pod přehradami Fojtka a Mlýnice je udržován na úrovni jejich neškodných odtoků. Cca o půlnoci došlo k poklesu přítoku do přehrady Mlýnice, od této doby je postupně prázdněn ochranný prostor nádrže. Na přehradě Fojtka je přítok roven odtoku a hladina vody v nádrži je pod kótou zásobního prostoru.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Informace tohoto druhu nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny.

6)	Plavební provoz na LVC:

Plavební provoz není v celém úseku LVC přerušen a jeho přerušení nepředpokládáme.

7)	Předpokládaný vývoj hydrologické situace:

Během dnešního dne se očekává vydatný déšť na severu a severovýchodě republiky, zejména v horských oblastech. Srážkové úhrny zde mohou dosáhnout 40 – 50 mm za 24 hodin.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další zprávu vydáme dnes 21.7. ve 14 hodin.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz