Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 437

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 3 - povodňová situace (červenec 2011)

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

- Zpráva vydaná dne: 21.7.2011  ve  20:00 hod ( údaje ke 19:00 hod)

- Meteorologická a hydrologická situace:

Od rána byly na srážkoměrných stanicích na území ve správě Povodí Labe zaznamenány další větší srážky. V oblasti Jizerských a Lužických hor byly naměřeny srážkové úhrny do 30 mm, v dalších oblastech 5 - 40 mm.

- Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| T. Orlice | Lichkov | 91 | 6,4 | I. | - | 70 | 150 | 210 | stoupá |
| Doubrava | Žleby | 120 | 20 | I. | 1 | 100 | 200 | 240 | zvolna klesá |
| Kamenice | Plavy | 129 | 62 | II. | 1 | 90 | 110 | 130 | zvolna klesá |
| Jizera | Jablonec n. Jizerou | 196 | 81 | II. | 1 | 150 | 180 | 210 | zvolna klesá |
|  | Dolní Sytová | 192 | 101 | I. | 1 | 180 | 240 | 320 | zvolna klesá |
|  | Železný Brod | 308 | 198 | I. | 1 | 220 | 310 | 370 | setrvalá |
|  | Bakov | 500 | 167 | I. | 1 | 480 | 510 | 540 | zvolna stoupá |
| Lužická Nisa | Liberec | 107 | 15 | I. | 1 | 85 | 125 | 160 | setrvalá |
|  | Hrádek nad Nisou | 235 | 87 | II. | 2 | 175 | 210 | 240 | setrvalá |
| Jeřice | Mníšek | 111 | - | III. | - | 60 | 80 | 100 | setrvalá |
| Smědá | Bílý Potok | 104 | - | II. | 1 | 80 | 100 | 120 | setrvalá |
|  | Předlánce | 279 | 160 | III. | 5-10 | 200 | 220 | 240 | setrvalá |

- Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Objem | Zásobní prostor |  | Ovladatelný prostor |  | Neovladatelný prostor |  | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | naplnění | volný | naplnění | volný | naplnění | volný |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Josefův Důl | Kamenice | 732,01 | 20,988 | 100 | 0 | 81 | 0,268 | 0 | 1,379 | 20,3 | 18 | 25 | zvolna stoupá |
| Fojtka | Fojtka | 390,75 | 0,211 | 100 | 0 | 44 | 0,800 | 0 | 0,030 | 5 | 2 | 2 | zvolna stoupá |
| Mlýnice | Albrechtický p. | 389,57 | 0,116 | 100 | 0 | 3 | 0,097 | 0 | 0,058 | 2,5 | 2 | 3 | setrvalá |

S ohledem na velikost přítoku do VD Josefův Důl a pokles průtoků pod VD byl ve 20 hodin zvýšen odtok z 15 na 18 m3.s-1. Na přehradě Mlýnice byl vzhledem k poklesu hladiny odtok snížen na 2 m3.s-1. V současné době je na přehradě Mlýnice přítok menší než odtok a hladina zvolna klesá, na přehradě Fojtka zatím dochází k pozvolnému plnění ochranného prostoru.

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Dle informací pracovníků Povodí Labe došlo během dopoledne k evakuaci několika objektů v obci Višňová na Smědé.

6)	Plavební provoz na LVC:

Plavební provoz není v celém úseku LVC přerušen a jeho přerušení nepředpokládáme.

7)	Předpokládaný vývoj hydrologické situace:

Po zadní straně tlakové níže se středem nad Polskem k nám proudí chladný a vlhký vzduch od severu až severozápadu. Na severu čech a na  horách Libereckého kraje očekáváme nadále trvalejší srážky, do půlnoci s úhrny kolem 10 mm, na navětří hor až 20 mm. Zítra od půlnoci do 12 h. ještě 10 mm a až 20 mm na horách v Libereckém kraji.

Vzhledem k těmto srážkám lze očekávat ještě mírný vzestup případně kolísání vodních stavů v povodí Smědé, Lužické Nisy a na horním toku Jizery, na dolním toku Jizery bude pokračovat mírný vzestup.  Zároveň lze očekávat kolísání vodních stavů v ostatních částech povodí.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další zprávu vydáme 22.7. v 7 hodin.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz