Povodí Labe, státní podnik	www.pla.cz

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink	vhd@pla.cz

Tel.:	495 088 730, 495 088 720

Fax: 	495 088 733

GSM:	606 643 437

GSM:	724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Informační zpráva č. 3 - povodňová situace (únor 2012)

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

- Zpráva vydaná dne: 26.2.2012  v 06:00 hod ( údaje k 5:30 hod)

- Meteorologická a hydrologická situace:

Během dnešního večera a noci se vyskytly zejména v severovýchodní části republiky srážky většinou 1-3 mm, max. 5 mm, ve vyšších polohách sněhové. Došlo rovněž k mírnému poklesu teplot na 5 až -5 °C. Průtoky v horních částech toků mají většinou mírně klesající tendenci nebo kolísají, mírně stoupá střední Labe a Cidlina v profilu Sány. Při zvýšených průtocích se uvolňuje led, který se v zúžených profilech toků zachytává, hromadí a vzdouvá vodu, v některých případech až do jejího vybřežení. Vzniklé ledové zátarasy se buď samovolně uvolňují a led postupuje dále po toku, nebo vyžadují zásah technikou. Hladiny toků se pohybují v úrovních prvního stupně povodňové aktivity, v měrných profilech jsou často ovlivňovány vodou vzdutou ledem.

- Vodní toky v hlavních profilech:

| ### Vodní tok | ### Profil (název stanice) | Vodní stav | Průtok | Dosažený stupeň SPA | Překročení N-letých vod dle hydrolog. podkladů | Limit pro dosažení SPA v (cm) |  |  | ### Tendence (stručný slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. | II. | III. |  |
|  |  | (cm) | (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| Labe | Špindlerův Mlýn | 191 |  | 1. |  | 165 | 200 | 220 | vzduto |
|  | Brod | 309 |  | 1. |  | 300 | 340 | 370 | vzduto |
|  | Brandýs n. L. | 285 | 346 | 1. | 1 | 280 | 380 | 450 | setrvalá |
| Tichá Orlice | Čermná | 198 | 38 | 1. | 1 | 180 | 250 | 310 | kolísá |
| Cidlina | Jičín | 59 | 2,9 | 1. | <1 | 55 | 70 | 80 | zv. kleasá |
|  | Nový Bydžov | 195 | 41,5 | 2. | 2 | 150 | 190 | 230 | setrvalá |
| Jizera | Dolní Sytová | 310 |  | 2. |  | 180 | 240 | 320 | vzduto |

- Vybrané vodní nádrže:

| ### Název VD | Vodní tok | Kóta hladiny | Objem | Zásobní prostor |  | Ovladatelný prostor |  | Neovladatelný prostor |  | Přítok | Odtok | # Nešk. odtok | Tendence hladiny vody v nádrži * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | naplnění | volný | naplnění | volný | naplnění | volný |  |  |  |  |
|  |  | (m n.m.) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (%) | (mil.m3) | (m3.s-1) | (m3.s-1) | # (m3.s-1) |  |
| Les Království | Labe | 315,29 | 1,522 | 100 | 0,0 | 4,6 | 4,560 | 0 | 1,178 | 26,8 | 30 | 90 | zv. klesá |

Odtok z nádrže Les Království je setrvalý, další zvyšování odtoku nepředpokládáme. Na ostatních nádržích se současný průběh tání sněhu významně neprojevil

5)	Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Technika na uvolňování toků od ledu byla použita v pátek během dne na Loučné v Dašicích a na Žejbru v Kutříně. Během noci byla uvolňována Třebovka v Třebovicích v místech dvou barier a na Javorce ve Starých Smrkovicích. Další bariery se utvořily v Novém Městě nad Metují a v Krčíně, stav byl sledován Městskou policií, voda zachyceným ledem prochází bez zásahu technikou.

Vážná situace je v Hájích nad Jizerou, kde vybřežila vzdutá voda a byly vytopeny 4 obytné domy, další zásahy se prováděly na Jizeře v Železném Brodě, na Doubravě v Ronově n.D. a na barieře na Labi ve Špindlerově Mlýně. Došlo rovněž k nahromadění ledů na Labi nad Jaroměří a následně na soutoku Labe a Üpy, kdy došlo k ohrožení několika objektů v Jaroměři. Průběžně je sledován vývoj situace na Divoké Orlici v Záměli.

Během noci však došlo na části lokalit ke zlepšení situace v důsledku rozpadu a částečnému odplavení ledových bariér.

6)	Plavební provoz na LVC:

Na úseku středního Labe je plavební provoz zastaven pro tvorbu ledových jevů od 2.2.

7)	Předpokládaný vývoj hydrologické situace:

S ohledem na meteorologickou předpověď a vydané „varování“ ČHMÚ se předpokládá další pomalý vzestup průtoků. Větší nebezpečí však hrozí ze vzniku ledových barier vytvořených uvolněným ledem.

Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další zprávu vydáme 26.2. v 15 hodin.

Ing. Jiří Petr

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz

internet:  www.pla.cz